PROCESSADOR MIPS

Documentação Técnica

Integrantes

Arthur Benevides

Juan Haddad

Guilherme Teixeira

Murillo Ando

Guilherme Peixirile

# 1. Visao Geral da Arquitetura

Este documento descreve em detalhes a implementacao de um processador MIPS monociclo no simulador Logisim. O processador executa instrucoes do tipo R (operacoes aritmetico-logicas), tipo I (loads, stores, branches, immediatos) e tipo J (salto incondicional). Todo o fluxo de dados e controlado por sinais gerados pela Unidade de Controle a partir do opcode de cada instrucao.

O arquivo mips.circ contém 6 circuitos Logisim interconectados. O circuito 'main' instancia os demais como subcircuitos e implementa a lógica de integracao (multiplexers de selecao de caminho, logica de branch/jump e memória de dados).

## 1.1 Formato das Instrucoes

O processador usa um barramento de instrucao de 18 bits (simplificacao do MIPS de 32 bits). Os campos sao:

| Tipo | Bits 17:15 | Bits 14:12 | Bits 11:9 | Bits 8:6 | Bits 5:3 | Bits 2:0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | opcode (3b) | rs (3b) | rt (3b) | rd (3b) | shamt (3b) | funct (3b) |
| I | opcode (3b) | rs (3b) | rt (3b) | imm (9b — concatenado) |  |  |
| J | opcode (3b) | target (15b — concatenado) |  |  |  |  |

## 1.2 Mapa de Sinais de Controle por Instrucao

| Instrucao | opcode | RegDst | ALUSrc | MemToReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo R | 000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| LW | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| SW | 101 | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 |
| BEQ | 001 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 | 0 |
| ADDI | 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| J | 011 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 |

# 2. Descrição Detalhada dos Módulos

## 2.1 Contador PC — Parte 1

O modulo Contador PC gerencia o Program Counter, a memória de instruções (ROM) e o incremento sequencial do PC. E o ponto de partida do ciclo de execução de cada instrução.

Componentes internos:

- Registrador PC (32 bits): armazena o endereco da instrucao corrente. Sincronizado ao clock principal (ClockMain). Resetavel via ClearMain.

- Adder: soma PC + 4 a cada ciclo, calculando o endereco da proxima instrucao sequencial.

- Constante 4: segundo operando fixo do adder.

- ROM: indexada pelo valor do PC. Armazena o programa em palavras de 18 bits. A saida e a instrucao corrente, disponivel de forma assincrona.

- Pinos de saida: PC (valor atual) e instrucao (18 bits buscados).

Comportamento em cada fluxo de PC:

- Sequencial: PC recebe PC+4 na borda de subida do clock.

- Branch tomado: PC recebe PC+4 + (offset << 2), calculado no modulo main.

- Jump: PC recebe os 15 bits do campo target deslocados 2 posicoes a esquerda.

- Reset: ClearMain = 1 forca PC = 0 na proxima borda de clock.

## 2.2 Banco de Registradores — Parte 2

Armazena os 8 registradores de uso geral (R0 a R7) de 32 bits cada. Permite duas leituras simultaneas e uma escrita por ciclo.

Componentes internos:

- 8 Registradores de 32 bits (Reg0...Reg7): cada um com entrada de dado, enable de escrita individual (WE0...WE7) e clock.

- Demultiplexer de write-enable (8 saidas, seletora de 3 bits): distribui o sinal RegWrite ao registrador enderecado por WriteRegister.

- Demultiplexer de dado de escrita (8 saidas): distribui o dado a ser gravado ao registrador correto.

- Multiplexer de leitura 1 (8 entradas, seletora de 3 bits): seleciona Reg[rs] -> Read Data 1.

- Multiplexer de leitura 2 (8 entradas, seletora de 3 bits): seleciona Reg[rt] -> Read Data 2.

- 60 Tunnels: interconexao interna dos sinais de cada registrador aos multiplexers.

Pinos externos:

| Pino | Direcao | Largura | Funcao |
| --- | --- | --- | --- |
| Read1 (rs) | Entrada | 3 bits | Endereco do 1o registrador fonte |
| Read2 (rt) | Entrada | 3 bits | Endereco do 2o registrador fonte |
| WriteRegister | Entrada | 3 bits | Endereco do registrador destino |
| Writer Data | Entrada | 8 bits | Dado a ser escrito |
| Reg Writer (RegWrite) | Entrada | 1 bit | Habilita escrita |
| Clock | Entrada | 1 bit | Clock de sincronismo |
| Clear | Entrada | 1 bit | Reset de todos os registradores |
| Read data 1 | Saida | 8 bits | Valor de Reg[rs] |
| Read data 2 | Saida | 8 bits | Valor de Reg[rt] |

Timing:

Leitura: assincrona. Assim que rs e rt mudam, Read Data 1 e Read Data 2 se atualizam imediatamente (logica combinacional dos multiplexers).

Escrita: sincrona. Na borda de subida do clock, se RegWrite = 1, o dado e gravado em Reg[WriteRegister]. O sinal WriteRegister vem do MUX controlado por RegDst no modulo main.

## 2.3 ULA — Parte 3

A Unidade Logica e Aritmética e o componente que executa todas as computações do processador. Recebe dois operandos de 32 bits e um codigo de operacao (ULACtrl) de 3 bits, e gera o resultado e a flag de igualdade (Igual).

Operações e componentes:

| ULACtrl | Operacao | Componente Logisim | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | ADD — soma | Adder | Usado em lw, sw, addi e instrucoes R de adicao |
| 001 | SUB — subtracao | Subtractor | Usado em beq (cálculo de diferenca) e instrucoes R |
| 010 | MUL — multiplicacao | Multiplier | Instrucoes tipo R |
| 011 | DIV — divisao | Divider | Instrucoes tipo R |
| 100 | NEG — negacao | Negator | Complemento de dois do operando A |
| 101 | CMP — comparacao | Comparator | Gera flag Igual (Zero) para decisao de branch |
| 110 | SLL — shift esq. | Shifter | Desloca B por shamt posicoes a esquerda |
| 111 | SRL — shift dir. | Shifter | Desloca B por shamt posicoes a direita |

Implementação interna:

Um Demultiplexer de 3 bits distribui os operandos A e B para o componente de cálculo correspondente ao ULACtrl. Cada unidade computa independentemente. Um Multiplexer de 3 bits na saída seleciona qual resultado e encaminhado para o registrador ou para o endereco da RAM.

O Bit Extender realiza extensao de sinal do imediato de 9 bits para 32 bits, preservando o bit de sinal para representacao em complemento de dois.

A flag Igual e a saida do Comparator. Quando Entrada A == Entrada B, Igual = 1, e essa flag alimenta a porta AND com o sinal Branch para decidir se o desvio condicional sera efetivado.

## 2.4 Unidade de Controle — Parte 4

Decodifica os 3 bits do opcode da instrucao e gera 9 sinais de controle que governam o comportamento de todos os outros modulos. E implementada com logica combinacional pura.

Portas logicas utilizadas:

- 2 NOR Gates: detectam opcodes com bits especificos em zero

- 10 AND Gates (3 entradas): combinam bits do opcode para gerar cada sinal

- 3 OR Gates: agregam condicoes alternativas

- 1 XOR Gate: detecta diferenca entre dois bits do opcode

- 2 Splitters: separam os 3 bits do opcode para as portas logicas

- 2 Splitters de saida: geram o sinal ALUOp de 2 bits

Lógica booleana dos sinais de controle (opcode = op2, op1, op0):

| Sinal | Expressao booleana | Descricao |
| --- | --- | --- |
| RegDst | NOR(op2, op1, op0) | Ativo apenas para instrucoes tipo R (opcode=000) |
| RegWrite | Ativo para R, LW e ADDI | Escrita no banco de regs habilitada |
| ALUSrc | Ativo para LW, SW, ADDI | Segundo operando da ULA e o imediato |
| MemToReg | Ativo apenas para LW | Write-back vem da RAM, nao da ULA |
| MemRead | Ativo apenas para LW | Habilita leitura na RAM |
| MemWrite | Ativo apenas para SW | Habilita escrita na RAM |
| Branch | Ativo apenas para BEQ | Habilita desvio condicional se Zero=1 |
| Jump | Ativo apenas para J | Forca PC = target deslocado |
| ALUOp[1:0] | 00=I-type, 01=BEQ, 10=R-type | Guia o Controle ULA na selecao de operacao |

## 2.5 Controle ULA — Parte 4b

Submodulo responsavel por traduzir o par (ALUOp, funct) no sinal ULACtrl de 3 bits que seleciona a operacao na ULA.

Logica de decisao:

| ALUOp | funct | ULACtrl | Operacao |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 (lw/sw/addi) | qualquer | 000 | ADD — cálculo de endereco ou soma imediata |
| 01 (beq) | qualquer | 001 | SUB — subtracao para comparacao |
| 10 (tipo R) | 000 | 000 | ADD |
| 10 (tipo R) | 001 | 001 | SUB |
| 10 (tipo R) | 010 | 010 | MUL |
| 10 (tipo R) | 011 | 011 | DIV |
| 10 (tipo R) | 100 | 100 | NEG |
| 10 (tipo R) | 101 | 101 | CMP |
| 10 (tipo R) | 110 | 110 | SLL |
| 10 (tipo R) | 111 | 111 | SRL |

Implementacao:

Um Multiplexer de 2 bits (seletor = ALUOp) escolhe entre tres constantes pré-definidas (para ALUOp=00 e ALUOp=01) ou o valor do campo funct diretamente (para ALUOp=10). Isso minimiza a lógica necessaria: para instrucoes tipo I, a operacao e fixa; para tipo R, o funct JA E o ULACtrl.

## 2.6 Modulo Principal (main)

O modulo main e o circuito de nivel superior. Ele instancia os cinco modulos anteriores como subcircuitos, implementa a lógica de integracao (multiplexers de caminho de dados), a RAM de dados e a lógica de atualizacao do PC.

Componentes exclusivos do main:

- ROM (memória de instrucoes): 256 palavras de 18 bits. Enderecada pelo PC. Saida conectada aos splitters de decodificacao.

- RAM (memoria de dados): usada por lw e sw. Endereco = resultado da ULA. Dado de escrita = Read Data 2 (Reg[rt]). Controlada por MemRead e MemWrite.

- MUX ALUSrc (2:1, 8 bits): seleciona entre Read Data 2 (rt) e o imediato sign-extended como segundo operando da ULA.

- MUX RegDst (2:1, 3 bits): seleciona entre rt e rd como endereco de escrita no banco de registradores.

- MUX MemToReg (2:1, 8 bits): seleciona entre resultado da ULA e dado lido da RAM para write-back.

- MUX PC (2:1, 8 bits): seleciona entre PC+4 e o endereco de branch/jump.

- Adder de branch: calcula PC+4 + (offset << 2) para instrucoes BEQ.

- AND gate (Branch AND Zero): efetiva o branch somente se Branch=1 E Zero=1 simultaneamente.

- OR gate (branch OR jump): combina as duas condicoes de desvio do PC.

- 8 Splitters: decodificam a instrucao de 18 bits nos campos rs, rt, rd, shamt, funct, opcode e imediato.

- 52 Tunnels: conectam os sinais entre os modulos sem cruzamento visual de fios.

# 3. Fluxo de Execucao Passo a Passo

O processador MIPS monociclo executa cada instrucao em um unico ciclo de clock. Todas as etapas abaixo ocorrem entre duas bordas de subida consecutivas do clock. O diagrama abaixo descreve o caminho percorrido por um sinal eletrico (dado ou controle) desde a busca da instrucao até o write-back do resultado.

## 3.1 Etapa 1 — Busca da Instrucao (IF — Instruction Fetch)

| 1 | PC -> ROM -> Instrucao de 18 bits O valor atual do registrador PC e enviado como endereco para a ROM de instrucoes. A ROM retorna de forma assincrona a palavra de 18 bits armazenada naquele endereco. Ao mesmo tempo, o Adder do modulo Contador PC calcula PC+4, que sera o proximo PC caso nao haja branch nem jump. |
| --- | --- |

Sinais ativos nesta etapa:

- PC [saida] -> ROM [entrada de endereco]

- ROM [saida] -> Splitters de decodificacao no main

- Adder no Contador PC: PC + 4 -> sinal Retorno (PC+4)

Duracao: Assincrona — resultado disponivel assim que o PC se estabiliza após a borda de subida do clock anterior.

## 3.2 Etapa 2 — Decodificacao da Instrucao (ID — Instruction Decode)

| 2 | Splitters -> campos individuais + Unidade de Controle Os 8 Splitters no modulo main separam a instrucao de 18 bits nos campos: opcode [17:15], rs [14:12], rt [11:9], rd [8:6], shamt [5:3], funct [2:0] e imediato (concatenacao de varios campos para instrucoes tipo I). Cada campo e roteado via Tunnel para o modulo que o utiliza. |
| --- | --- |

| Campo | Bits | Destino |
| --- | --- | --- |
| opcode | 17:15 | Unidade de Controle e Controle ULA |
| rs | 14:12 | Banco de Registradores (Read1) e ULA (Entrada A indireta) |
| rt | 11:9 | Banco de Registradores (Read2), MUX RegDst e MUX ALUSrc |
| rd | 8:6 | MUX RegDst (opcao registrador destino para tipo R) |
| shamt | 5:3 | ULA (Shifter — número de posicoes de deslocamento) |
| funct | 2:0 | Controle ULA (selecao de operacao para tipo R) |
| imm (9 bits) | 8:0 | Bit Extender (extensao de sinal para 32 bits) -> MUX ALUSrc |

Simultaneamente: a Unidade de Controle recebe o opcode e gera todos os sinais de controle de forma combinacional (sem clock). Os sinais RegDst, ALUSrc, MemToReg, RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch, ALUOp e Jump ficam estaveis antes do fim desta etapa.

## 3.3 Etapa 3 — Leitura dos Registradores

| 3 | rs, rt -> Banco de Registradores -> Read Data 1 e Read Data 2 Os enderecos rs e rt sao apresentados aos multiplexers de leitura do Banco de Registradores. A leitura e assincrona: os valores de Reg[rs] e Reg[rt] ficam disponibilizados imediatamente nas saidas Read Data 1 e Read Data 2, respectivamente. |
| --- | --- |

- Read Data 1 (Reg[rs]) e sempre o operando A da ULA.

- Read Data 2 (Reg[rt]) pode ser o operando B da ULA (instrucoes tipo R) ou o dado a ser escrito na RAM (instrucao SW).

- O MUX ALUSrc decide se o operando B da ULA sera Read Data 2 ou o imediato estendido.

## 3.4 Etapa 4 — Execucao na ULA (EX — Execute)

| 4 | Operandos A e B + ULACtrl -> ULA -> Resultado e flag Zero O Controle ULA recebe ALUOp e funct e gera o sinal ULACtrl de 3 bits. A ULA recebe Entrada A (Reg[rs]) e Entrada B (Reg[rt] ou imediato) e executa a operacao selecionada. O resultado (8 bits) fica disponivel na saida R. A flag Igual (Zero) e gerada pelo Comparator interno. |
| --- | --- |

Exemplos de execucao por tipo de instrucao:

| Instrucao | Entrada A | Entrada B | ULACtrl | Resultado | Zero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD rd,rs,rt | Reg[rs] | Reg[rt] | 000 | Reg[rs]+Reg[rt] | — |
| SUB rd,rs,rt | Reg[rs] | Reg[rt] | 001 | Reg[rs]-Reg[rt] | — |
| LW rt,imm(rs) | Reg[rs] | sign_ext(imm) | 000 | Reg[rs]+imm | — |
| SW rt,imm(rs) | Reg[rs] | sign_ext(imm) | 000 | Reg[rs]+imm (endereco) | — |
| BEQ rs,rt,off | Reg[rs] | Reg[rt] | 001 | Diferenca | 1 se iguais |
| ADDI rt,rs,imm | Reg[rs] | sign_ext(imm) | 000 | Reg[rs]+imm | — |
| SLL rd,rt,shamt | Reg[rt] | shamt | 110 | Reg[rt]<<shamt | — |

## 3.5 Etapa 5 — Acesso a Memória (MEM — Memory Access)

| 5 | Resultado ULA = endereco -> RAM (lw/sw) ¦ noop para demais O resultado da ULA e usado como endereco de acesso a RAM de dados. Para instrucao LW (MemRead=1): a RAM le o dado em Mem[endereco_ULA] e o disponibiliza na saida, que vai para o MUX MemToReg. Para instrucao SW (MemWrite=1): o dado de Reg[rt] (Read Data 2) e gravado em Mem[endereco_ULA] na borda de subida do clock. Para demais instrucoes: MemRead=0 e MemWrite=0, a RAM nao e acessada. |
| --- | --- |

Sinal MemToReg:

- MemToReg = 0: o dado para write-back e o resultado da ULA (instrucoes tipo R e ADDI).

- MemToReg = 1: o dado para write-back e o valor lido da RAM (instrucao LW).

## 3.6 Etapa 6 — Write-back (WB — Write Back)

| 6 | Resultado (ULA ou RAM) -> Banco de Registradores O dado selecionado pelo MUX MemToReg e encaminhado para a entrada Writer Data do Banco de Registradores. O endereco de escrita (WriteRegister) e selecionado pelo MUX RegDst: para instrucoes tipo R (RegDst=1) o destino e o campo rd; para instrucoes tipo I (RegDst=0) o destino e o campo rt. A escrita ocorre na borda de subida do clock com RegWrite=1. |
| --- | --- |

Instrucoes que nao fazem write-back: SW (RegWrite=0), BEQ (RegWrite=0), J (RegWrite=0). Nenhum registrador e alterado por essas instrucoes.

## 3.7 Etapa 7 — Atualizacao do PC

| 7 | PC+4, branch ou jump -> proximo PC Após a execucao, o proximo PC e determinado. A porta AND combina os sinais Branch e Zero: se ambos sao 1 (BEQ com rs==rt), o PC recebe o endereco de branch (PC+4 + offset<<2). A porta OR combina esse resultado com o sinal Jump: se Jump=1, o PC recebe o endereco de jump (campo target deslocado). Caso nenhum desvio ocorra, o PC recebe simplesmente PC+4. A atualizacao efetiva do registrador PC ocorre na proxima borda de subida do clock. |
| --- | --- |

Tabela de selecao do proximo PC:

| Branch | Zero | Jump | Proximo PC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 0 | PC + 4 |
| 1 | 0 | 0 | PC + 4 (branch nao tomado) |
| 1 | 1 | 0 | PC + 4 + (offset << 2) |
| X | X | 1 | {target, 00} — campo de 15 bits deslocado |

# 4. Fluxo Completo por Tipo de Instrucao

## 4.1 Instrucao Tipo R — Exemplo: ADD rd, rs, rt

Passo a passo do caminho de dados:

- PC -> ROM: busca a instrucao codificada com opcode=000.

- Splitters decodificam: rs, rt, rd, funct extraidos.

- UC recebe opcode=000 e ativa: RegDst=1, RegWrite=1, ALUOp=10. Desativa: ALUSrc, MemRead, MemWrite, Branch, Jump.

- Banco de Regs: Reg[rs] -> Read Data 1, Reg[rt] -> Read Data 2.

- MUX ALUSrc (sel=0): Entrada B da ULA = Read Data 2.

- Controle ULA: ALUOp=10, funct -> ULACtrl (ex: funct=000 -> ULACtrl=000 = ADD).

- ULA executa ADD: Resultado = Reg[rs] + Reg[rt].

- MUX MemToReg (sel=0): dado para write-back = Resultado ULA.

- MUX RegDst (sel=1): WriteRegister = campo rd.

- Banco de Regs: Reg[rd] <- Resultado (na borda do clock, com RegWrite=1).

- PC <- PC+4.

## 4.2 Instrucao Tipo I — Exemplo: LW rt, imm(rs)

- PC -> ROM: busca instrucao com opcode=100.

- Splitters: rs, rt, imm extraidos. imm e sign-extended para 8 bits pelo Bit Extender.

- UC: ativa ALUSrc=1, MemRead=1, MemToReg=1, RegWrite=1. ALUOp=00.

- Banco de Regs: Reg[rs] -> Read Data 1.

- MUX ALUSrc (sel=1): Entrada B = imm sign-extended.

- Controle ULA: ALUOp=00 -> ULACtrl=000 (ADD).

- ULA calcula Reg[rs] + imm = endereco efetivo.

- RAM: MemRead=1 -> le Mem[endereco]. Dado disponivel na saida da RAM.

- MUX MemToReg (sel=1): dado para write-back = saida da RAM.

- MUX RegDst (sel=0): WriteRegister = campo rt.

- Banco de Regs: Reg[rt] <- dado da RAM (na borda do clock).

- PC <- PC+4.

## 4.3 Instrucao Tipo I — Exemplo: BEQ rs, rt, offset

- PC -> ROM: busca instrucao com opcode=001.

- UC: ativa Branch=1, ALUOp=01. Desativa RegWrite, MemRead, MemWrite.

- Banco de Regs: Reg[rs] -> A, Reg[rt] -> B.

- MUX ALUSrc (sel=0): Entrada B = Reg[rt].

- Controle ULA: ALUOp=01 -> ULACtrl=001 (SUB).

- ULA calcula Reg[rs] - Reg[rt]. Se resultado = 0: Zero=1.

- AND gate: Branch=1 AND Zero=? -> se Zero=1, sinal de branch ativo.

- Adder de branch: PC+4 + (offset<<2) = endereco alvo.

- MUX PC: se branch ativo, PC <- endereco alvo. Caso contrário, PC <- PC+4.

## 4.4 Instrucao Tipo J — Exemplo: J target

- PC -> ROM: busca instrucao com opcode=011.

- UC: ativa Jump=1. Desativa tudo mais.

- Campo target (15 bits) e deslocado 2 posicoes a esquerda (multiplicado por 4).

- OR gate: Jump=1 -> PC <- {PC[17:15], target, 00}.

- Nenhum registrador e alterado. Nenhum acesso a RAM.

# 5. Diagrama Temporal dos Sinais

O diagrama abaixo ilustra a sequência temporal dos eventos em um ciclo de clock para uma instrucao generica. Todos os eventos entre t0 e t1 ocorrem de forma combinacional (assincrona). Somente na borda t1 do clock os elementos de estado (registradores, RAM) sao atualizados.

CLOCK:   ______|--------|________|--------|_____            t0   borda    t0+Tc   borda    t0+2Tc    [t0]  PC estavel -> ROM busca instrucao   [t0+d1] Instrucao disponivel -> Splitters + UC ativam   [t0+d2] Sinais de controle estaveis -> Banco Regs le   [t0+d3] Operandos disponiveis -> ULA computa   [t0+d4] Resultado ULA -> RAM acessa (se lw/sw)   [t0+d5] Dado para write-back estavel   [borda] CLOCK sobe: PC, Banco Regs e RAM atualizam

Nota: O periodo de clock (Tc) deve ser maior que o caminho crítico do circuito. O caminho crítico tipico e: PC -> ROM -> Splitter -> Banco Regs -> ULA -> RAM -> MUX -> Banco Regs.

# 6. Decisoes de Projeto e Justificativas

| Decisao | Alternativa considerada | Justificativa da escolha |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura monociclo | Pipeline de 5 estagios | Elimina hazards de dados e controle; adequado para fins didaticos; facilita depuracao visual no Logisim |
| 8 registradores (3 bits) | 32 registradores (5 bits) | Simplifica o banco de registradores e o Demultiplexer; instrucoes de teste nao exigem mais de 8 regs |
| Instrucao de 18 bits | 32 bits (MIPS padrao) | Reduz a ROM e os splitters; cobre todos os tipos de instrucao com campos menores, mas funcionalmente equivalentes |
| Tunnels para interconexao | Fios longos cruzados | Elimina cruzamentos visuais; nomeia os sinais explicitamente; facilita inspecao durante a simulacao |
| ULA com componentes nativos Logisim | Implementacao bit a bit com portas | Clareza visual; facilidade de validacao; nao altera o comportamento funcional do processador |
| Controle por logica combinacional | ROM de microcodigo | Equacoes booleanas simples e direitas para o conjunto de instrucoes implementado; transparencia pedagogica |
| ROM separada da RAM | Memoria unificada Harvard/Von Neumann | Evita conflito de acesso no mesmo ciclo entre busca de instrucao e acesso a dado |
| Modularizacao em 6 subcircuitos | Circuito monolitico no main | Permite desenvolvimento paralelo; facilita testes unitarios de cada modulo; organiza o projeto por etapa funcional |